Introduction写作思路

第一段：场景和相关技术介绍，引出服务迁移问题

（1）场景：MEC（移动边缘计算），将用户的各种服务部署在网络边缘的接入节点（AN），其中接入节点可以是一般的地面基站，也可以是卫星、无人机等接入方式，对应偏远地区或应急救灾场景；用户服务可以是车联网、物联网中的各种计算服务（具体列举有哪些？），也可以是更一般的个人用户服务，大模型应用等（具体列举有哪些？）。

（2）使能技术是SDN和NFV，这两个技术介绍两句。SDN controller集成了网络管理和服务部署配置功能，负责全网各节点和链路的网络资源分配。

（3）在第一段最后引出服务迁移问题：用户具有移动性，为了保证服务QoS（最主要就是时延），需要在不同的AN之间进行服务迁移，通过承载网（backhaul network）传输迁移服务数据。这里包含两个问题：服务迁移（SM）和资源分配（RA），其中SM要优化每个用户服务的迁移决策（是否迁移、迁移目的地）；而RA包括两种：节点RA表示分配每个AN上的计算、通信资源，链路RA表示为每个正在迁移的服务分配承载网资源，即分配其数据速率。

第二段：说明问题核心tradeoff

本文考虑资源受限的承载网中的服务迁移问题，其中存在一个核心的tradeoff：用户QoS vs 链路开销，对应承载网拥塞。从网络和服务两个角度分析，为什么会有这种tradeoff：

网络：本文考虑广域网中的服务迁移问题，由于用户可能通过传统的地面基站和卫星、无人机等一些其他方式接入，因此服务迁移发生在广域网中，这个承载网包括各种异构的链路（有线光纤、无线卫星链路等）和异构的节点，在卫星等链路上资源是十分受限的（具体举例数字说明）

服务：随着AI的发展，用户服务体量越来越大（大模型等应用服务），导致服务迁移时传输的数据量大，对资源受限的承载网造成严重负担。举几个例子说明，服务迁移所要传输的数据量，远大于用户与服务之间进行远程通信（backhaul communication，发生在用户和其服务不在同一个AN时）所需传输的数据量。因此，考虑大量用户移动后，相比于不进行服务迁移而进行远程通信，大量迁移服务虽然能保障QoS（时延），但是也会加重承载网负载，造成一些链路的严重拥塞，导致服务迁移失败，严重影响QoS。因此需要进行服务迁移决策的优化，来平衡[用户QoS]和[承载网开销/拥塞程度]这两个矛盾的指标。

第三段：阐述难点

（1）问题规模大、分解难：

由于问题规模随用户和网络规模指数增长，存在维数诅咒，直接使用DRL等方法求解会导致效率底下，因此有必要进行问题分解。如果只考虑节点RA，问题可以方便地按照节点（AN）进行分解，但是如果考虑每条链路的资源容量约束，则难以按AN分解，因为存在耦合：每条链路上可能承载各个迁移目的地的服务迁移数据流。

（2）链路拥塞控制：

为了缓解承载网链路拥塞，目前大多数相关工作的做法是path selection，而每个正在迁移服务的数据速率固定。但是在偏远地区、应急救灾等场景下，网络拓扑可能连接度很低，使得备选路径数量很少，严重限制了[单纯依靠path selection缓解拥塞]的性能上限。

第四段：Our Work，针对两个难点

首先将广域网中的服务迁移问题建模为混合整数线性规划问题，以用户总时延为优化目标，联合优化SM决策、节点RA和链路RA，其中考虑节点和链路上的资源容量约束。

然后，针对难点1，对原始问题进行分解，提出了一种二层分解架构，包括直接分解和对偶分解。对于节点RA，得到每个基站下的子问题（是凸优化问题，能直接用求解器求解）；对于链路RA和SM决策，经过对偶分解得到最细粒度的子问题，优化每个用户的迁移决策和数据速率。具体地，提出了一种基于子网划分的方法，从而能够让链路约束按AN分解。我们提出的二层分解架构可以消除唯独诅咒，使得优化问题对应的MDP的状态空间从V^2N降低至N_v*V^2。

针对难点2，我们设计了拥塞感知的可扩展服务迁移算法（CASM），将每个用户的SM&链路RA子问题转换为MDP，基于其优化目标设计奖励函数，使用策略迭代求解。该算法的拥塞感知能力体现在根据网络拥塞程度调节链路权重，从而在一个统一的拥塞感知框架下进行path selection、SM决策、数据速率分配。相比于仅有path selection的方法，数据速率分配的加入能够使我们的算法具有更强的拥塞控制性能，尤其是在连接度低的网络拓扑中。此外，我们还设计了子网资源分配的方法，以及一个启发式的限流方法来避免由于子网资源分配误差引起的链路资源约束违反。